ПГТТ „атанас димитров” – гр.Нова Загора

Специалност: Компютърна техника и технологии

Предмет: учебна практика – схемотехника

Ученик :…………………………......................................клас …. №....

Дата:.......................................................         Ръководител: инж.Катя Недева

Оценка.............................			Приел:.................................

(Подпис)

лабораторно упражнение № 1

Тема: Изследване на изглаждащи филтри

І. Теоретична обосновка

Изглаждащите филтри са пасивни четириполюсници, които се включват между изправителя и товара за намаляване пулсациите на изправеното напрежение.Изглаждащото действие на филтъра се характеризира с коефициент на изглаждане /коефициент на филтрация/  - Кф, който показва колко пъти намалява амплитудата на първата хармонична U maxп  и се изчислява с израза:

Кф =  КпК, п

където Кп е коефициент на пулсации на входа на филтъра;

К, п е коефициент на пулсации на изхода на филтъра.

Коефициент на пулсации Кп се определя от израза:

Кп = Umax пUo

където Umax п  е амплитудата на променливата съставка на изправеното напрежение;

Uo  е постоянната съставка на изправеното напрежение.

От филтрите се изисква да осигурят:

- Необходимия за нормална работа на консуматора  коефициент на изглаждане;

- Минимален пад на напрежението от постоянната съставка на изправения ток върху елементите на филтъра;

- Да не внасят изкривяване в работата на консуматора.

Основните схеми на изглаждащите филтри, използвани в токоизправителите са:

- еднозвенни Г , Т и П- образни LC и  RC- филтри

- многозвенни LC и  RC- филтри

Фиг.2

ІІ. Схеми на опитната постановка

ІІІ. Задачи за изпълнение .

1.Да се разучи схемата на опитната постановка, да се свърже и изпробва.

2.Да се определят коефициентът на изглаждане Кф за

- еднозвенен Г - образен LC – филтър;

- еднозвенен Г - образен RC – филтър;

- еднозвенен П - образен LC – филтър;

- еднозвенен П - образен RC – филтър;

- двузвенен Г - образен RC – филтър;

- двузвенен Г - образен LC – филтър;

3.Да се анализират и изяснят функциите  на всеки от елементите на филтрите.

ІV. Таблица с резултати

| № на измерването | Тип на филтъра | Uo , V | Umax п V | Кп | U,o , V | U,max п V | К,п | Кф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |