ПГТТ „атанас димитров” – гр.Нова Загора

Специалност: Компютърна техника и технологии

Предмет: учебна практика – схемотехника

Ученик :…………………………......................................клас …. №....

Дата:.......................................................         Ръководител: инж.Катя Недева

Оценка.............................			Приел:.................................

(Подпис)

лабораторно упражнение № 1

Тема: Изследване на трептящи кръгове

І. Теоретична обосновка

Трептящият кръг е електрическа верига, съставена от бобина, кондензатор и активно съпротивление в която могат да възникнат собствени трептения. Активното съпротивление е разпределено по целия трептящ кръг, като стойността му определя стойността на активните загуби на бобината и кондензатора в кръга.

В зависимост от начина на свързване на елементите L и C на кръга спрямо източника на напрежение трептящият кръг бива последователен / Фиг.1 а / или паралелен / Фиг.1 б/

Фиг.1 а/                                                                    б/

Основните параметри и характеристики на трептящия кръг са следните:

- Резонансна честота на кръга

fo = 12π√LC

- Качествен фактор

Q = XLR = 1ωoCR

- Характеристично / вълново / съпротивление на кръга

ρ = ωо.L =√LCρ

- Коефициент на затихване

d = 1Q

- Активно съпротивление на кръга

R = ρQ

- Паралелно еквивалентно съпротивление

Re = ρ.Q

- Резонансна характеристика и пропускана лента

Резонансната  характеристика на последователен трептящ кръг изразява зависимостта на тока от честотата на приложеното напрежение

F(f) = IIp

Резонансната  характеристика на паралелен трептящ кръг  се изразява с зависимостта :

F(f) = UUp

Пропускана честотна лента на последователен трептящ кръг е честотната лента, ограничена от честотите, за които напрежението върху реактивните елементи намалява  √2 пъти в сравнение с това при резонанс т.е. U = 0.707.Up. За паралелен трептящ кръг пропусканата честотна лента се определя по аналогичен начин, но за токовете. Широчината на пропусканата честотна лента  2∆f = f2-f1 e равна на резонансната честота на кръга , разделена на Q- фактора

2∆f = fpQ

Колкото качествения фактор на кръга е по-голям, толкова широчината на пропусканата честотна лента e по-малка и кръгът е по-избирателен.

ІІ. Схеми на опитната постановка

ІІІ. Задачи за изпълнение .

- Да се разучи схемата на опитната постановка, да се свърже и изпробва.

- Да се изчисли резонансната честота на  последователен трептящ кръг със стойностите на елементите, показани на схемата.

3. Да се снемат резонансните характеристики на последователен   трептящ кръг за L= 20 mH  и:

- С1 = 47nF  ; R1 = 0 Ω;

- С1 = 47nF  ; R2 = 200 Ω;

- С1 = 47nF  ; R3 = 300 Ω;

- С2 = 68nF  ; R1 = 0 Ω;

- С2 = 68nF  ; R2 = 200 Ω;

- С3 = 68nF  ; R3 = 300 Ω;

4. Да се снемат резонансните характеристики на паралелен трептящ кръг за L= 20 mH  и:

- С1 = 47nF  ; R1 = 0 Ω;

- С1 = 47nF  ; R2 = 10 кΩ;

- С2 = 68nF  ; R1 = 0 Ω;

- С2 = 68nF  ; R1 = 10к Ω;

5. Да се начертаят графиките на резонансните характеристики и от тях да се определят: Резонансната честота fp , Широчината на пропусканата честотна лента  2∆fq , Качествен фактор Q, Коефициент на затихване d, Характеристично / вълново / съпротивление ρ, Активно съпротивление R, Паралелно еквивалентно съпротивление Re

6. Да се направят изводи за качествата на трептящите кръгове.

ІV. Таблици с резултати

| № на измерването | R | f ,kHz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1= 0Ω | I , mA |  |  |  |  |  |  |
| 2 | R2=200Ω | I , mA |  |  |  |  |  |  |
| 3 | R3=300Ω | I , mA |  |  |  |  |  |  |

| № на измерването | R | f ,kHz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1= 0Ω | U , V |  |  |  |  |  |  |
| 2 | R2=10kΩ | U , V |  |  |  |  |  |  |